МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 3

по дисциплине «Системы реального времени»

Выполнил студент группы МО42/2	Д.А. Вербицкий

Проверил доц. каф. ИТ	А.Н. Полетайкин

г. Краснодар

2025

Тема: Организация обработки числовых одномерных массивов

Цель: изучение команд организации циклов и способов косвенной адресации данных памяти в микропроцессоре i486; приобретение практических навыков составления программ обработки одномерных массивов, освоение методов анализа трудоемкости и ресурсной сложности алгоритмов обработки одномерных числовых массивов.

Задание:

1. На основании индивидуального задания (табл. 1) составить программу для обработки элементов одномерного массива. Длина элементов исходного массива равна DW. Значения элементов исходного массива задать в сегменте данных. Длину элементов результирующего массива, если он необходим, выбрать самостоятельно.

| Вариант | Задание на обработку |
| --- | --- |
| 17 | Найти минимальный элемент массива A[20] и максимальный элемент массива B[20]. Поменять их местами. Выполнить операцию 20 раз. |

Таблица 1 – Вариант 17

2. Получить загрузочный модуль и протестировать выполнение программы.

3. Выполнить расчет времени выполнения программы.

Ход работы

1. Создадим два массива A[20] и B[20] и зададим их значения в сегменте данных. Заполним массив A числами от 1 до 20, а массив B — числами от 21 до 40. Внесём их в сегмент данных, получим следующий код:

.data

A dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,

39,40

B dw 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Получим следующую программу:

.data

A dw 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

B dw 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

.code

start:

mov ebx, 20

L1:

mov esi, offset A

mov ax, [esi]

mov edi, esi

mov ecx, 19

L2:

add esi, 2

mov dx, [esi]

cmp dx, ax

jge L3

mov ax, dx

mov edi, esi

L3:

loop L2

mov esi, offset B

mov dx, [esi]

mov ebp, esi

mov ecx, 19

L4:

add esi, 2

mov ax, [esi]

cmp ax, dx

jle L5

mov dx, ax

mov ebp, esi

L5:

loop L4

mov ax, [edi]

mov [edi], dx

mov [ebp], ax

dec ebx

jnz L1

end start

2. Скомпилируем программу и получим следующие результаты:

Рис. 1 – значения, хранящиеся на момент старта работы программы.

Рис. 2 – значения, хранящиеся на момент окончания работы программы.

3. Посчитаем время выполнения созданной программы:

.code

start:

mov ebx, 20          ; 4

L1:

mov esi, offset A    ; 12 + 6

mov ax,  [esi]       ; 12 + 5

mov edi, esi         ; 3

mov ecx, 19          ; 4

L2:

add esi, 2           ; 4

mov dx,  [esi]       ; 12 + 5

cmp dx,  ax          ; 3

jge L3               ; 15

mov ax,  dx          ; 3

mov edi, esi         ; 3

L3:

loop L2              ; 17

mov esi, offset B    ; 12 + 6

mov dx,  [esi]       ; 12 + 5

mov ebp, esi         ; 3

mov ecx, 19          ; 4

L4:

add esi, 2           ; 4

mov ax,  [esi]       ; 12 + 5

cmp ax,  dx          ; 3

jle L5               ; 15

mov dx,  ax          ; 3

mov ebp, esi         ; 3

L5:

loop L4              ; 17

mov ax,  [edi]       ; 12 + 5

mov [edi], dx        ; 13 + 6

mov [ebp], ax        ; 13 + 6

dec ebx              ; 2

jnz L1               ; 15

end start

Таким образом, 4 такта до входа в L1, внешний цикл L1 выполнится 20 раз, а внутренние циклы L2 и L4 в сумме выполнятся

20 * 19 * 2 = 760 раз. При этом в каждой итерации L2/L4 всегда выполняется базовая часть (56 тактов), а при обновлении минимума/максимума добавляется ещё 6 тактов, то есть:

4 + 20 * 156 + 760 * 56 = 45684 тактов – нижняя граница

4 + 20 * 156 + 760 * 62 = 50244 тактов – верхняя граница

Выполнение программы требует 45684 – 50244 тактов процессора.

При тактовой частоте процессора 2.37 ГГц, без учёта прочих факторов, время работы программы должно составлять примерно 19276 – 21200 наносекунд.

Вывод: были изучены команды организации циклов и способов косвенной адресации данных памяти в микропроцессоре i486, приобретены практические навыки составления программ обработки одномерных массивов и освоены методы анализа трудоемкости и ресурсной сложности алгоритмов обработки одномерных числовых массивов.